ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  " МИСОМ  ОП "

РАСТВОРОНАСОС  ВИНТОВОЙ

CО – 150N

Каталог узлов и деталей

г.  Минск

ВВЕДЕНИЕ

Каталог содержит номенклатуру основных сборочных единиц и деталей растворонасоса винтового  СО-150N.

Основные сборочные единицы с входящими в них деталями изображены на отдельных рисунках.

Для облегчения нахождения детали или сборочной единицы, когда известно только ее обозначение, каталог снабжен разделом «Алфавитный указатель», в котором для всех деталей и сборочных единиц указаны номера рисунков, на которых они изображены.

НАЗНАЧЕНИЕ

Растворонасос винтовой СО-150N предназначен для поэтажной подачи и нанесения на обрабатываемую поверхность шпаклевок с содержанием твердой фазы до 75% размерами зерен фракций до 3 мм и подвижностью не менее 7 см, которая определяется по

ГОСТ 5802 – 78. Растворонасос винтовой также может быть использован для подачи и нанесения грунтовок, клеевых и водоклеевых красок.

Растворонасос винтовой используется на объектах промышленного, гражданского и жилищного строительства.

Питание растворонасоса осуществляется от трехфазной электрической сети переменного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц с глухо-заземленной нейтралью.

Растворонасос не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах по ПУЭ.

Эксплуатация растворонасоса под дождем  ЗАПРЕЩЕНА!

- 1 -

Перечень сборочных единиц растворонасоса винтового СО-150N

| Обозначение | Наименование | Позиция | № рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| СО-150N.00.00.000 | Растворонасос винтовой | - | 1 |
| СО-150N.01.00.000 | Бункер | 1 |  |
| СО-150М.02.00.000 | Насос | 2 |  |
| СО-150N.04.00.000 | Рама | 4 |  |
| СО-150N.05.00.000 | Мотор-редуктор | 5 |  |
| СО-150N.06.00.000 | Электрооборудование | 6 |  |
| СО-150N.07.00.000 | Решетка | 7 |  |
| СО-150N.08.00.000 | Шнек | 8 |  |
| СО-150N.12.00.000 | Блок манометра | 12 |  |
| СО-150N.14.00.000 | Наконечник | 14 |  |
| СО-150М.00.00.003 - 05 | Ниппель ( резьба G1 ) | 23 |  |

Рисунок 1

- 2 -

Бункер СО-150N.01.00.000

Рисунок 2

Перечень сборочных единиц и деталей насоса

| Обозначение | Наименование | Позиция | № рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| СО-150М.02.00.000 | Насос | - | 3 |
| СО-150М.02.01.000 - 01 | Обойма | 1 |  |
| СО-150М.02.02.000 | Хомут | 2 |  |
| СО-150М.02.00.001 | Винт | 3 |  |

Рисунок 3

- 3 -

Перечень основных деталей мотор-редуктора

| Обозначение | Наименование | Позиция | № рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| СО-150N.05.00.000 | Мотор-редуктор | - | 4 |
| СО-150N.05.01.000 | Двигатель | - |  |
| СО-150N.03.00.000-01 | Редуктор | - |  |
| СО-150N.03.01.000 | Переходник | 1 |  |
| СО-150N.03.02.000 | Крышка | 2 |  |
| СО-150М.03.00.001 | Корпус | 11 |  |
| СО-150М.03.00.002 | Крышка | 12 |  |
| СО-150N.03.00.003 | Вал (Ǿ52 х 176) | 13 |  |
| СО-150N.03.00.004 | Вал (Ǿ28 х 292) | 14 |  |
| СО-150М.03.00.005 | Вал (Ǿ25 х 100) | 15 |  |
| СО-150N.03.00.006 | Вал-шестерня (m=1,5; z=18) | 16 |  |
| СО-150М.03.00.007 | Колесо зубчатое (m=1,5; z=58) | 17 |  |
| СО-150N.03.00.008 | Шестерня (m=1,5; z=28) | 18 |  |
| СО-150N.03.00.009 | Колесо зубчатое (m=1,5; z=93) | 19 |  |
| СО-150N.03.00.010 | Переходник (Ǿ90 / Ǿ135) | 20 |  |
| СО-150N.03.00.011 | Крышка (Ǿ42) | 21 |  |
| СО-150N.03.00.013 | Крышка (Ǿ52) | 23 |  |
| СО-150N.03.00.014 | Крышка (Ǿ90) | 24 |  |
| СО-150М.03.00.015 | Гайка (М48 х 1,5) | 25 |  |
| СО-150N.03.00.031 | Втулка | 41 |  |
|  | Подшипник 36104 ГОСТ 831 - 75 | 44 |  |
|  | Подшипник 46205 ГОСТ 831 - 75 | 45 |  |
|  | Подшипник 46210 ГОСТ 831 - 75 | 46 |  |
|  | Шарик 14 – 10 ГОСТ 3722 - 81 | 54 |  |

- 4 -

Рисунок 4

- 5 -

Перечень основных узлов и комплектующих, входящих в пульт

| Обозначение | Наименование | Позиция | № рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| СО-150М.06.01.000 | Пульт | - | 5 |
| СО-150М.06.01.100 | Корпус | 1 |  |
| СО-150М.06.01.200 | Панель | 2 |  |
|  | Вилка панельная ССИ-515 3Р + РЕ + N, 380 В, 16 А | 3 |  |
|  | Розетка переносная ССИ-215 16 А - 6ч / 380 – 415 В | 4 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47 – 29 – 3Р – D6, 415 В | 5 |  |
|  | Контактор КМН – 11210 – 380, 12А | 6 |  |
|  | Переключатель коммутационный ПК16 – 11с 3031 УХЛ3 | 7 |  |
|  | Кнопка ХВ2 – ВL 9325 | 8 |  |

Рисунок 5

- 6 -

Шнек СО-150N.08.00.000

Рисунок 6

Блок манометра СО-150N.12.00.000

Рисунок 7

Наконечник СО-150N.14.00.000

Рисунок 8

- 7 -

Алфавитный указатель

| Обозначение | Код продукции | Наименование сборочной единицы, детали | Номер рисунка/ позиции | Количество на изделие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СО-150N.12.00.000 |  | Блок манометра | 1/12 7 | 1 |
| СО-150N.01.00.000 |  | Бункер | 1/1 2 | 1 |
| СО-150N.03.00.003 |  | Вал (Ǿ52 х 176) | 4/13 | 1 |
| СО-150N.03.00.004 |  | Вал (Ǿ28 х 292) | 4/14 | 1 |
| СО-150М.03.00.005 |  | Вал (Ǿ25 х 100) | 4/15 | 1 |
| СО-150N.03.00.006 |  | Вал – шестерня (m=1,5; z=18) | 4/16 | 1 |
|  |  | Вилка панельная ССИ-515 3Р + РЕ + N 380 В, 16 А | 5/3 | 1 |
| СО-150М.02.00.001 |  | Винт | 3/3 | 1 |
| СО-150N.03.00.031 |  | Втулка | 4/41 | 1 |
|  |  | Выключатель автоматический ВА 47 – 29 – 3Р – D6, 400 В | 5/5 | 1 |
| СО-150М.03.00.015 |  | Гайка (М48 х 1,5) | 4/25 | 1 |
| СО-150N.05.01.000 |  | Двигатель | 4 | 1 |
|  |  | (Двигатель АИР80 В4 220 / 380 В, 50 Гц, 6,4 / 3,7 А, IМ3081) | - | - |
|  |  | Кнопка ХВ2 – ВL 9325 | 5/8 | 1 |
| СО-150М.03.00.007 |  | Колесо зубчатое (m=1,5; z=58) | 4/17 | 1 |
| СО-150N.03.00.009 |  | Колесо зубчатое (m=1,5; z=93) | 4/19 | 1 |
|  |  | Контактор КМН – 11210 – 380, 12А | 5/6 | 1 |
| СО-150М.03.00.001 |  | Корпус | 4/11 | 1 |
| СО-150М.06.01.100 |  | Корпус | 5/1 | 1 |
| СО-150М.03.00.002 |  | Крышка | 4/12 | 1 |
| СО-150N.03.00.011 |  | Крышка (Ǿ42) | 4/21 | 1 |
| СО-150N.03.00.013 |  | Крышка (Ǿ52) | 4/23 | 1 |
| СО-150N.03.00.014 |  | Крышка (Ǿ90) | 4/24 | 1 |
| СО-150N.03.02.000 |  | Крышка | 4/2 | 1 |
| СО-150N.05.00.000 |  | Мотор-редуктор | 1/5 4 | 1 |

- 8 -

| Обозначение | Код продукции | Наименование сборочной единицы, детали | Номер рисунка/ позиции | Количество на изделие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СО-150N.14.00.000 |  | Наконечник | 1/14 8 | 1 |
| СО-150М.02.00.000 |  | Насос | 1/2 3 | 1 |
| СО-150М.00.00.003-05 |  | Ниппель (резьба G1) | 1/23 | 1 |
| СО-150М.02.01.000-01 |  | Обойма | 3/1 | 1 |
| СО-150М.06.01.200 |  | Панель | 5/2 | 1 |
|  |  | Переключатель коммутационный ПК16 – 11с 3031 УХЛ3 | 5/7 | 1 |
| СО-150N.03.00.010 |  | Переходник (Ǿ90хǾ135) | 4/20 | 1 |
| СО-150N.03.01.000 |  | Переходник | 4/1 | 1 |
|  |  | Подшипник 36104 ГОСТ 831 - 75 | 4/44 | 2 |
|  |  | Подшипник 46205 ГОСТ 831 - 75 | 4/45 | 2 |
|  |  | Подшипник 46210 ГОСТ 831 - 75 | 4/46 | 2 |
| СО-150М.06.01.000 |  | Пульт | 5 | 1 |
| СО-150N.04.00.000 |  | Рама | 1/4 | 1 |
| СО-150N.00.00.000 |  | Растворонасос винтовой | 1 | - |
| СО-150N.03.00.000-01 |  | Редуктор | 4 | 1 |
| СО-150N.07.00.000 |  | Решетка | 1/7 | 1 |
|  |  | Розетка переносная ССИ-215 16 А - 6ч / 380-415 В | 5/4 | 1 |
| СО-150М.02.02.000 |  | Хомут | 3/2 | 1 |
|  |  | Шарик 14 – 10 ГОСТ 3722 - 81 | 4/54 | 3 |
| СО-150N.03.00.008 |  | Шестерня (m=1,5; z=28) | 4/18 | 1 |
| СО-150N.08.00.000 |  | Шнек | 1/8 6 | 1 |
| СО-150N.06.00.000 |  | Электрооборудование | 1/6 | 1 |

- 9 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -