ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«МИСОМ ОП»

## МАШИНА   ЗАТИРОЧНАЯ

## СО - 335А;  СО - 335.1А

## МАШИНА  ЗАТИРОЧНАЯ

## СО - 335А;  СО - 335.1А

Паспорт

СО-335А.00.000 ПС

-1-

Паспорт является объединенным документом, содержащим техническое описание изделия, указания по эксплуатации, технические данные, гарантии изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном документе.

1  ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ   ОБ  ИЗДЕЛИИ

Наименование и индекс изделия  -  Машина затирочная  СО-335А  (СО-335.1А)

- Наименование изготовителя    - ОАО «МИСОМ ОП»  Беларусь 220089,

## г. Минск, ул. Железнодорожная , 27, к.1

E-mail: misom@mail.ru; www.misom.by

тел/факс 226 30 94, 226 31 60

тел/факс отдела сбыта  222-06-64

Номер технических условий  -  ТУ BY 100260116.098 -2013

2  НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ

2.1 Машины затирочные СО-335А, СО-335.1А (далее машины) предназначены для заглаживания бетонных поверхностей малой площади и в труднодоступных местах, а также, для затирки цементно-песчаных и гипсовых стяжек под укладку полов из синтетических ковров, линолеума, плитки ПХВ в промышленном, гражданском и жилищном строительстве.

2.2 Питание машин осуществляется от сети переменного тока частотой 
(50  1) Гц :

СО-335А -трехфазной, напряжением (380−19+38) В с глухо-заземленной нейтралью;

СО-335.1А-однофазной, напряжением (220−11+22) В только через устройство защитного отключения.

По способу защиты человека от поражения электрическим током машины относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Климатическое исполнение V, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающего воздуха при эксплуатации машины должна быть в пределах от 273 до 313 оК (от 0 до плюс 40 оС).

2.4 Эксплуатация и транспортирование машины под дождем ЗАПРЕЩЕНА!

-2-

3  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

3.1  Основные технические характеристики машин приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | СО-335А | СО-335.1А |
| Производительность, м2/ч, не менее Номинальная мощность, кВт Частота вращения диска, об/мин Диаметр рабочего органа, мм Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота Масса, кг, не более | 50 1,1 1,5 98 ± 10 95 ± 10 575 ± 10,0 1380 575 1350 43 44 |  |

  - Характеристики электрооборудования приведены в таблице 2.

Схема электрическая принципиальная для СО-335A указана на рисунке 2.

Схема электрическая принципиальная для СО-335.1A указана на рисунке 3.

Таблица 2

| Наименование и обозначение | Техническая характеристика | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### СО-335А | СО-335.1А |
| Двигатель АДМ 71 В2 У2 исп.IМ 3081 ГОСТ МЭК 60034-1-2007 | Мощность - 1,1 кВт; Напряжение – 220/380 В; Частота тока - 50 Гц; Номинальный ток – 4,8/2,8А Частота вращ.- 2805 об/мин | 1 | - |
| Двигатель АДМЕ 71 С2 У2 исп.IМ 3081 конденсатор 40 мкФ ГОСТ 31606 - 2012 | Мощность - 1,5 кВт; Напряжение - 220 В; Частота тока - 50 Гц; Номинальный ток 10,3 А Частота вращ.- 2720 об/мин | - | 1 |
| Выключатель автоматический ВА 47-29-3 ГОСТ Р 50345-99 | Номинальный ток - 6 А Напряжение – 380 В Частота – 50 Гц | 1 | - |
| Выключатель автоматический дифференциальный ДА -8, 1Р+N, 16А, 30мА IЕС 1009.1 | Номинальный ток - 16 А Напряжение – 415 В Частота – 50 Гц | - | 1 |
| Контактор КМН – 1210 - 380 | Номинальный ток - 12 А Напряжение – 380 В Частота – 50 Гц | 1 | - |
| Контактор КМН – 1210, 220В 12А, 1NO IEC 60947 – 4 - 2014 | Номинальный ток - 12 А Напряжение – 220 В Частота – 50 Гц | - | 1 |

-3-

Продолжение таблицы 2

| Наименование и обозначение | Техническая характеристика | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### СО-335А | СО-335.1А |
| Кнопка ХВ2-ВР 31, зеленая, IР65 IEC/EN 60947-5-1 | Номинальный ток – 10 А Напряжение – 380 В Частота – 50 Гц | 1 | - |
| Реле электротепловое токовое РТ – 1316 0 ⃰ 4А 10А, (9...13)А IEC 60947 – 5 - 2014 |  | - | 1 |
| Микропереключатель Z-15GQ-В 15А 250V АС EN 61058 – 1 - 2002 | Номинальный ток - 15 А Напряжение – 380 В Частота – 50 Гц | 1 | 1 |
| Вилка ССИ-015 ГОСТ Р 51323.2 - 99 | Номинальный ток - 16 А Напряжение – 380 В Частота – 50 Гц | 1 | - |
| Розетка ССИ-215 ГОСТ Р 51323.2 - 99 | Номинальный ток - 16 А Напряжение – 380 В Частота – 50 Гц | 1 | - |
| Вилка В16-242 | Номинальный ток – 16 А Напряжение – 220 В Частота – 50 Гц | - | 1 |

3.3  Сведения о содержании драгоценных металлов

Сведения о содержании драгоценных металлов предоставлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

###### Для СО-335А

| Наименование и обозначение | Количество в изделии, шт. | Драгоценный металл |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | масса, г |
| Выключатель автоматический ВА 47-29-3Р | 1 | серебро | 0,18 |
| ИТОГО: |  | серебро | 0,18 |

-4-

Таблица 4

###### Для СО-335.1А

| Наименование и обозначение | Количество в изделии, шт. | Драгоценный металл |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | масса, г |
| Контактор КМ-1210, 220В, 12А, 1NO | 1 | серебро | 0,8 |
| Реле электротепловое токовое РТ-1316 0 ⃰ 4А 10А (9...13)А | 1 | серебро | 18 |
| Выключатель автоматический дифференциальный ДА-8, 1Р+N, 16А, 30мА | 1 | серебро | 0,85 |
| ИТОГО: |  | серебро | 19,65 |

4  КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Состав  изделия и комплект поставки должен соответствовать таблице 5

Таблица 5

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО-335А | СО-335.1А |  |
| СО-335А | #### Машина затирочная | 1 | - |  |
| СО-335.1А | Машина затирочная | - | 1 |  |
| СО-335А ПС | Машина затирочная. Паспорт | 1 | 1 |  |
| SLRC 01 – 28,5 80В5 | Редуктор. Руководство по эксплуатации и обслуживанию | 1 | 1 | MOTOVARIO |

-5-

5  УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

5.1 Машина, в соответствии с рисунком 1, состоит из привода 1 и стойки 2, смонтированных на ограждении 3.

На выходном валу мотор-редуктора закреплено водило 4 с диском 5.

Переноска машины осуществляется при помощи ручек 6 и скоб-ручек, установленных на ограждении.

Стойка 2 предназначена для управления машиной при работе. Конструкцией машины предусмотрен наклон стойки в удобное для оператора положение. При запуске и при работе машину  удерживают  за ручки 6.

1 – привод; 2 – стойка; 3 – ограждение; 4 – водило; 5 – диск;

6 – ручка; 7 – рычаг; 8 – электрошкаф; 9 – пульт управления

Рисунок 1

5.2  Электрооборудование включает в себя электрошкаф с пускозащитной аппаратурой, и пульт управления, который включает в себя микропереключатель и кнопку в корпусе стойки, а также разъем (или вилку) и токоведущий кабель. Электрические принципиальные схемы машин представлены на рисунках 2 и 3.

-6-

5.2.1 Машина СО-335А, в соответствии с рисунком 2, подключается в трехфазную сеть переменного тока напряжением 380В частотой 50Гц с глухозаземленной нейтралью при помощи разъема Х1.

Включить автоматический выключатель Q. Прижав к ручке рычаг, который связан с микропереключателем S2, нажать кнопку S1 на пульте управления. Напряжение подается на катушку пускателя К, который срабатывает и посредством своих силовых контактов подает питание на обмотки асинхронного двигателя М. Происходит пуск привода. При этом, замыкающий контакт К контактора блокирует контакт  включившей его кнопки S1.

При отпускании рычага микропереключателя S2 катушка контактора К обесточивается, силовые контакты контактора разрывают цепь питания  электродвигателя и происходит остановка привода. После этого необходимо отключить автоматический выключатель.

Электрическая схема машины обеспечивает следующие виды защиты:

- от коротких замыканий (Q):

- нулевую блокаду (S1, К).

После срабатывания автоматического выключателя производить ручной возврат повторным включением автоматического выключателя разрешается не ранее чем через 2 минуты.

Рисунок 2

-7-

5.2.2 Машина СО-335.1А, в соответствии с рисунком 3, подключается к однофазной сети переменного тока напряжением 220 В через  автоматический дифференциальный выключатель Q1 и  вилку Х1 с заземляющим контактом.

Работа электрической схемы машины происходит следующим образом.

При нажатии рычага микропереключателя S1 напряжение подается на клеммы и обмотки асинхронного двигателя М1. Происходит пуск двигателя.

При возвращении рычага микропереключателя S1 в исходное положение разрывается цепь питания электродвигателя и происходит его остановка. После этого необходимо отключить выключатель Q1.

Рисунок 3

-8-

Рисунок 4 – Схема строповки

-9-

6  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

6.1  В целях обеспечения безопасности при подключении машины затирочной к электросети и при ее обслуживании необходимо соблюдать "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, правила, изложенные в главе 4 СНиПа III-4-80 "Техника безопасности в строительстве" и в настоящем документе.

6.2  К работе с машиной затирочной допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие настоящий паспорт, обученные работать с машиной затирочной, имеющие группу по электробезопасности не ниже второй, прошедшие обязательный медицинский осмотр, проверку знаний и соответствующий инструктаж по охране труда.

6.3  Подключение машины и все виды ремонта электрооборудования должен производить персонал с группой по электробезопасности не ниже третьей.

Подключить машину к питающей сети разрешается только при помощи кабельного соединения, имеющего защитно-заземляющий контакт.

В Н И М А Н И Е  !

Работать с машиной затирочной только с применением индивидуальных средств защиты органа слуха от действия производственного шума в соответствии с ГОСТ 12.4.051-87, индивидуальных средств виброзащиты от действия общей вибрации в соответствии с

ГОСТ 12.4.103-83, индивидуальных средств защиты рук от локальной вибрации в соответствии с ГОСТ 12.4.002-74  и с применением диэлектрических перчаток.

ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ  ПРОВЕРИТЬ :

-	целостность цепи заземления и зануления машины (величина сопротивления цепи зануления машины не должна превышать 0,1 Ом);

- отсутствие замыкания на корпус (величина сопротивления изоляции электрооборудования относительно металлических нетоковедущих частей машины не менее 2,0 МОм);

- исправность заземляющего устройства;

- исправность изоляции питающего кабеля и диэлектрических перчаток;

- наличие надежного электрического контакта в местах присоединения концов жил проводов “под винт”;

- правильность подключения нулевого защитного провода переносного питающего кабеля к нулю питающего пункта машины.

При перерывах в работе, производстве ремонта, прекращении подачи электроэнергии, машину следует отключить от сети, для чего необходимо рычажок автоматического выключателя поставить в положение “отключено”, а затем вынуть вилку питающего провода машины из розетки (или разъединить силовой разъем).

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С МАШИНОЙ НЕОБХОДИМО:

-	не допускать скручивания, натяжения и крутых изгибов кабеля;

-	не допускать попадания кабеля под диск  машины;

-	не допускать попадания пыли и влаги в силовой разъем;

-	не допускать ударов и падения силового разъема.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я :

-	производить работу на открытых площадках во время атмосферных осадков;

-	допускать к работе посторонних лиц;

-	устранять неисправности во время работы машины.

-10-

6.4  Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот, при применении индивидуальных средств защиты органов слуха в соответствии с

ГОСТ 12.4.051 – 87, не превышают значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6

| Категория работ | Уровни звукового давления дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами , Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| V | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Корректированный уровень звуковой мощности Lwa не должен превышать 97 дБА.

6.5 Уровни локальной вибрации, при применении индивидуальных средств защиты рук от локальной вибрации в соответствии с ГОСТ 12.4.002 – 97, не превышают значений, указанных в таблице 7.

Таблица 7

| Ось измерения | Уровни виброускорения, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Корректированные и эквивалентные корректированные уровни, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |  |
| Х, Y, Z | 73 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 76 |

6.6  При эксплуатации машины должны соблюдаться "Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий ППБ РБ 1.01-94".

6.6.1  Машина не предназначена для работы в пожароопасных и взрывоопасных зонах по ПУЭ.

6.6.2 В помещениях, где проводится работа, ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить легковоспламеняющиеся жидкости и газовые баллоны.

6.6.3 Персонал, работающий на машине, ОБЯЗАН знать и выполнять требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

6.6.4 Погрузку и разгрузку машины производить согласно схеме строповки в соответствии с рисунком 4.

7  ПОДГОТОВКА  ИЗДЕЛИЯ   К  РАБОТЕ  И  ПОРЯДОК  РАБОТЫ

  - Подготовка изделия к работе

Перед началом работы необходимо выполнить все требования раздела 6 "Меры безопасности".

Новую машину, полученную с предприятия-изготовителя, необходимо расконсервировать в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 "Временная противокоррозионная защита изделий". Расконсервацию проводить, удаляя консервационную смазку бязью, смоченной уайт-спиритом.

Проверить целостность ограждения, надежность затяжки всех резьбовых соединений.

Установить и зафиксировать стойку по высоте в соответствии с ростом оператора и удобством работы.

Приступая к работе, необходимо проверить;

-	соответствие напряжения сети рабочему напряжению электродвигателя машины;

-	работу машины на холостом ходу в течение одной минуты.

-11-

7.2  Порядок работы с машиной

Во время работы с машиной необходимо выполнять требования раздела 6 "Меры безопасности".

Машина работает устойчиво на одном месте, не перемещаясь, если рукоятка удерживается в нейтральном (по высоте) положении.

Для перемещения машины вправо рукоятку управления следует слегка и плавно опустить, для перемещения влево - приподнять.

Управление машиной и ее перемещение при работе не требуют значительных физических усилий и осуществляется тем легче, чем больше навыков у оператора.

По окончании работы необходимо остановить машину и отключить ее от электросети, кабель насухо протереть и смотать.

Машину очистить от пыли и грязи (пользоваться водой из шланга для этих целей категорически запрещается во избежание попадания воды на электродвигатель).

Произвести осмотр машины для выявления дефектов, которые могли возникнуть в процессе эксплуатации.

До устранения замеченных дефектов эксплуатировать машину запрещается.

8  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание машины подразделяется на ежесменное техническое обслуживание (ЕО) и плановое техническое обслуживание (ТО).

Периодичность технических обслуживаний:

ЕО - по окончании смены;

ТО - через каждые 100 часов работы машины.

Ежесменное техническое обслуживание включает следующие работы:

- очистку машины от пыли и грязи по окончании работ;

- проверку и подтяжку (при необходимости) крепежных деталей.

При плановом техническом обслуживании необходимо:

- выполнить работы по ежесменному техническому обслуживанию;

- проверить целостность узлов и деталей машины, выявленные повреждения устранить;

- восстановить лакокрасочные покрытия в местах повреждения;

- проверить сопротивление изоляции (должно быть не менее 10 МОм).

ВНИМАНИЕ !

Если машина попала под дождь или хранилась в сыром помещении (что является грубейшим нарушением) перед включением необходимо измерить сопротивление изоляции обмоток двигателя.

Двигатель, имеющий сопротивление изоляции обмоток менее 10 МОм, нужно просушить наружным обогревом при помощи ламп. Сушка считается законченной, если сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками достигло 10 МОм, а затем в течение 2-3 ч не изменяется в сторону уменьшения.

Плановое техническое обслуживание проводить только в мастерских.

-12-

8.2  Техническое обслуживание электрооборудования.

Техническое обслуживание электрооборудования включает в себя ежесменное обслуживание (ЕО) и плановое техническое обслуживание (ТО).

При ежесменном обслуживании необходимо:

- очистить от грязи все наружные поверхности электрооборудования и питающего кабеля по окончании работы;

- проверить надежность контактов заземления и целостность питающего кабеля;

- степень нагрева подшипников электродвигателя.

При плановом техническом обслуживании (через 100 часов) необходимо выполнить работы по ЕО.

В выключателях и штепсельных соединениях провести осмотр контактных систем и электрических соединений между контактными зажимами, устранить выявленные неисправности.

9  ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  СПОСОБЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ

9.1  Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 8

Таблица 8

| Наименование неисправ-ности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Неисправность диска | Износ диска | Заменить диск |
| На обрабатываемой поверх-ности возникают дефекты, появляются резкие толчки и тряска машины | Деформация диска | Отрихтовать или заменить диск |
| Электродвигатель |  |  |
| При включении двигатель не работает | Отсутствие или резкое падение напряжения в сети Неисправность в аппаратуре питания | Установить и, по возможнос-ти, устранить причину отсутствия или падения напряжения Устранить неисправность аппаратуры питания |
| Двигатель гудит, вал не вращается | Обрыв фазы в распредели-тельном устройстве, подво-дящих проводах, пусковой аппаратуре | Проверить и затянуть крепеж проводов, проверить их ис-правность, устранить повреж дения пусковой аппаратуры |
| Вал вращается, но полных оборотов не развивает | Во время разгона отключи-лась одна из фаз Падение напряжения в сети Чрезмерные перегрузки | Подключить фазу Устранить причину падения напряжения в сети Устранить чрезмерные перегрузки |
| Внезапная остановка двигателя | Отсутствие напряжения в цепи Сработала защита. Неполадки в пусковой аппаратуре. Заклинивание приводного механизма | Устранить причину отсутст-вия напряжения Устранить неполадки в пус-ковой аппаратуре и причины, вызвавшие заклинивание приводного механизма |

-13-

Продолжение таблицы 8

| Наименование неисправ-ности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель работает с повы-шенным шумом и вибрацией | Значительный износ подшипников | Заменить подшипники |
| Повышенный нагрев подшипников | Повреждение подшипников Отсутствие смазки Ослабление крепежа | Заменить подшипники Проверить наличие смазки, при необходимости смазать Затянуть крепеж |
| Двигатель перегревается | Понижено или повышено напряжение в сети Увеличена нагрузка | Установить необходимое напряжение в сети Устранить причины, вызвав-шие увеличение нагрузки |
| Двигатель сильно гудит и не развивает обороты | Короткое замыкание между двумя фазами, обрыв одной из фаз | Устранить причину |
| Пониженное сопротивление изоляции обмотки | Загрязнение или отсыревание обмоток | Разобрать двигатель, прочистить, продуть и просушить обмотку |

10  ПРИЕМКА,  КОНСЕРВАЦИЯ,  УПАКОВКА

10.1  Свидетельство о приемке

Машина затирочная                 СО-335А (СО-335.1А)

наименование изделия		     обозначение		заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

М П

личная подпись должностного		      расшифровка подписи

лица, ответственного за приемку

год, месяц, число

10.2 Машина затирочная СО-335А (СО-335.1А) подвергнута консервации согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

10.3 Машина затирочная СО-335А (СО-335.1А) поставляется без упаковки.

-14-

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Транспортирование машины должно производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортирования, действующими на этих видах транспорта.

11.2  Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке или другие действия, которые могут причинить повреждения элементами конструкции.

11.3 Условия хранения 4 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в условно-чистой атмосфере), условия транспортирования – по условиям хранения 8 по ГОСТ 15150-69 любым транспортным средством с защитой от атмосферных осадков.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С по

ГОСТ 23170-78.

Материалы, из которых изготовлены машины, не представляют опасности для жизни и здоровья людей или окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

12  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1  Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. В случае отсутствия отметки о дате продажи гарантийный срок считается с даты изготовления машины.

В течение этого периода изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя по вине предприятия-изготовителя детали и узлы машины затирочной.

12.2  Нормативный срок службы – 4 года.

12.3  Гарантия не распространяется на машины:

- не имеющие гарантийный талон, а также при наличии исправлений на гарантийном талоне и  отсутствии на гарантийном талоне  фамилии Покупателя;

- имеющие сильное внешнее и внутреннее загрязнение;

- имеющие внешние механические или термические повреждения;

- со вскрытой и подвергавшейся ремонту вне сервисной мастерской механи-ческой или электрической частью;

- хранившиеся или эксплуатировавшиеся с нарушениями правил хранения или условий эксплуатации и технического обслуживания, изложенными в разделах 2; 5; 6; 7; 8; 11 настоящего паспорта на машину;

- при повреждении или уничтожении маркировочных табличек.

- на изнашиваемые диски гарантия не распространяется.

12.4  Паспорт не действителен без штампа изготовителя.

Адрес предприятия по гарантийному ремонту строительно-отделочных машин:

Республика Беларусь,	220014, г. Минск, ул. Минина, 14

т/ф 222-06-64

-15-

-16-

|  |  | ТАЛОН No 1 |
| --- | --- | --- |
| Корешок талона No 1 На гарантийный ремонт Изъят Механик _____________ /дата/ /фамилия, личная подпись/ Линия отреза |  | на гарантийный ремонт изготовленной /дата изготовления/ Продано /наименование предприятия/ Дата продажи Штамп предприятия /личная подпись продавца/ Владелец /фамилия, инициалы, домашний адрес и личная подпись/ Выполненные работы по устранению неисправностей: Механик ремонтного предприятия /личная подпись/ Дата Владелец /личная подпись/ Начальник /наименование ремонтного предприятия/ Штамп Дата /личная подпись/ |

|  |  | ТАЛОН No 2 |
| --- | --- | --- |
| Корешок талона No 2 На гарантийный ремонт Изъят Механик _____________ /дата/ /фамилия, личная подпись/ Линия отреза |  | на гарантийный ремонт изготовленной /дата изготовления/ Продано /наименование предприятия/ Дата продажи Штамп предприятия /личная подпись продавца/ Владелец /фамилия, инициалы, домашний адрес и личная подпись/ Выполненные работы по устранению неисправностей: Механик ремонтного предприятия /личная подпись/ Дата Владелец /личная подпись/ Начальник /наименование ремонтного предприятия/ Штамп Дата /личная подпись/ |